- s_config의 status byte length 설정이 octo spi 에서는 s_command의 nbbyte로 이동하였다. Auto polling 할시 참고 필요

- 0xEB(Fast read)에서 alternative byte가 딱히 역할하지 않는듯.. 더미 바이트가 6개가 되어야 최초에 입력되는 3개의 0x88의 데이터가 무시된다.

- MPU default로 enable되어있으면 0x90000000에 접근할 수 없음

- VTOR을 0x24000000 | 0x200 으로 변경하였음 흠

- SystemClock_Config가 warning으로 잡혀 static funtion을 하나 새로 만들어줌

- Linker 변경, discard unused section 언체크

- cmd.exe /C copy/Y  "${BuildArtifactFileBaseName}.elf" "..\QSPI_flashloader_CSP.stldr" 
custom_loader의 step에서 가져옴 post builder에 추가

- 올라갈 펌웨어의 FLASH를 0x90000000으로 변경해준다.

- System_stm32h7xx.c에서 system init함수에서 SCB->VTOR = EXT_FLASH_BASE; 입력한다.

- bootloader에서 점프 함수를 작성해준다. Stackpointer를 external flash base 어드레스로 변경한다. Jump 함수의 어드레스는 0x90000004에 위치하고 있어 이를 역참조하여 함수를 생성해 호출한다.

- https://github.com/bakhshipoor/STM32H7-W25Q128-External-Loader/blob/main/linker.ld 과 대조중 linker의 size외에는 stm32 external loader 유튜브 강의에서 사용한 linker와 동일하다.

- init에서 _enable_irq()만 사용하고 debug interrupt enable은 주석처리

- 나머지 자잘한거 다쳐내는듯

- Stm32 pin set
clk prescaler 2, fifo 8, high time 2, sample shifting half cycle

- 링커 지정, KEEP에 위치한 section이름이 buffer attribute 매크로에 사용된다.

- uint32_t __attribute__((section(".ram3section")))cache_buff[DEF_TEST_ARR_LENGTH];으로 생성

- section이름이 링커에 없으면 RAM_D1에 생성됨(0x24000000 쯔음)

- 여러 번 생성하면 linker에 위치한 순서대로 address가 증가하며 section이 위치하게됨

- External loader에서는 Interrupt callback이 동작하지 않는다. 따라서 global interrupt는 동작하게하지 않는다. Uart DMA transmit대신 polling uart transmit을 사용한다.

- External loader에서 vtor을 변경하여 점프하면 interrupt를 사용할 수 있는 것 같다.

- Loaded firmware 디버깅 방법
1. Loader를 cubeprogrammer로 0x90000000에 다운로드한다
2. External loader를 실행시킨다.
3. Load firwmare의 디버깅설정에서 reset none, external loader를 잡는다.
4. Startup download false로 놓는다.

- 8bit colmuns?

- 12bit row address?

- CAS latency 2, 3

- Lcd setting layer

- Ltdc parameter setting

- FMC, LTDC clk setting

- 음 2d register to memory

- Gpio maximum speed

- 전원이 불안정할경우 화면이 잘 나타나지 않는 증상

- MPU Config에서 0x08000000을 chache하지 않으면 first stage boot loader로 동작시킬 수 없음

- FMC pll을 반드시 HCLK3을 선택해야한다. 아닐시 touchgfx동작중 멈추는 현상

- STLDR파일의 erase sector함수가 모든 섹터를 4KB씩 지우는지 반드시 확인